CT11(W)快速安装指南

版本：1.0

2017-3-2

目录

1、 进行连接和访问设备	3

1.1 连接设备	3

1.2 耳机连线	4

1.3 查看话机IP	5

1.4 进入话机设置界面	5

2、 进行连接和访问设备	5

2.1配置网络信息	6

2.2配置账号信息	7

3、 话机连接指示状态	9

# 1、 进行连接和访问设备

## 1.1连接设备

1．上电

1）接入DC 5V/1000mA 的适配电源

2）上电后所有的LED会点亮一次，然后熄灭。

3）启动完毕进入待机状态，登陆指示灯会亮红灯

2．连接到网络

连接网线：

拓扑图如下：

接入LAN口，获取DHCP地址

## 1.2 耳机连线

将耳机接头连接到话机左边的耳机插口上，耳机的线序如下图所示：

## 1.3 查看话机IP

话机默认使用DHCP自动获取IP。

在话机连接到网络后，待机界面按 菜单→状态 ，能依次看到话机型号、IP地址等。

## 1.4 进入话机设置界面

将电脑跟话机连接到同一个网段。在浏览器里面输入话机的IP地址，回车后输入用户名跟密码则可以访问网页设置页面。默认的用户名和密码为：

| 用户名 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin | 管理员用户名和密码 |
| user | user | 普通用户名和密码 |

# 2、 快速配置话机

进入话机网页后，可通过快捷设置来快速配置话机。网页配置路径：基本→快捷设置。

快捷设置按照配置顺序分为以下两个模块：

- 网络信息——LAN口配置；

- 账号信息——SIP设置。

## 2.1、 配置网络信息

有二种网络模式可供选择：

进入基本→快捷方式

1.如果选择DHCP，话机会自动获取IP地址，点击“下一步”后会进入账号信息的快捷设置界面。

2.如果选择Static IP，则需要手动配置IP地址相关信息，点击“下一步”后进入Static IP的快捷设置界面。

配置完IP地址信息后，点击“下一步”会进入账号信息的快捷设置界面，点击“上一步”则会返回网络信息的快捷设置界面。

网络信息也可以在下面的界面中进行配置：

进入网络配置→基础

## 2.2、 配置账号信息

配置的账号信息会自动保存到话机线路中：

点击“完成”将保存网络信息和账号信息，点击“上一步”会跳转至先前的快捷设置界面。

账号信息也可以在下面的界面中进行配置：

# 3、 话机连接指示状态

| 登陆指示灯 | 状态 |
| --- | --- |
| 红色闪烁 | 网络未连接 |
| 红色常亮 | SIP未注册 |
| 熄灭 | SIP注册成功 |