A1X(W)快速安装指南

版本：2.0

2017-3-8

目录

1、 进行连接和访问设备	3

1.1 连接设备	3

1.2 脚架安装说明	4

1.3 连线说明	9

1.4 查看话机IP	10

1.5 进入话机设置界面	10

2、 进行连接和访问设备	11

2.1配置网络信息	11

2.2配置账号信息	12

2.3 WEB中配置WiFi	12

# 1、 进行连接和访问设备

## 1.1连接设备

1. 开机上电

1）接入DC 5V/1000mA 的适配电源或是POE

2）上电中状态指示灯会亮，出现Welcome开机logo

3）启动完毕进入待机状态，可以手动选择语言、时区，WIFI话机还能选择是否需连接WIFI

2．连接网络

连接网线：

A1X(W)通过LAN口与网络上其他设备进行通信。同时A1X(W)支持桥接模式，因此其他设备（笔记本、IP电话等）可以从PC口连着A1X(W)的来接入网络。

拓扑图如下：

连接WiFi

拓扑图如下：

待机界面按 菜单→WiFi设置，

- 开启wifi

- 按↓键，选择需要连接的wifi，点击“连接”，输入正确的wifi密码，点击“确定”

- 返回话机待机界面，话机成功连接到wifi

## 1.2 脚架安装说明

1桌面使用状态

A 主机的底面朝上，将脚架的一边扣入底壳的槽内，如下图所示：

B 按箭头方向按压脚架，使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内，如下图所示：

C 安装好后如下图所示：

D 拆卸脚架方法：按下脚架上端弹力片，同时按箭头用力扳脚架，则可取下脚架。如下图：

- 挂墙使用状态

A 主机的底面朝上，将挂墙的两个脚架的一边扣入底壳的槽内，如下图所示：

B 按箭头方向按压挂墙脚架，使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内，如下图所示：

C 安装好挂墙脚架后，接着把大支架底面有扣的那端按箭头方向插入挂墙支架槽内，扣紧。如下图所示：

D 把大支架的另一端插入主机后壳对应的槽内，扣紧。如下图所示：

E在墙上按照图中箭头标识的地方的比例钉上钉子或螺丝

F安装好后如下图所示：

G 拆卸脚架方法：按Push箭头方向按下脚架弹力片，同时按旋转箭头方向用力扳脚架，则可取下脚架，分别为step1、step2、step3和step4。如下图：

## 1.3连线说明

安装好脚架之后，按照下图连好线

## 1.4 查看话机IP

话机默认使用DHCP自动获取IP。

在话机连接到网络后，待机界面按键，再按↓键，就能看到当前IP。

## 1.5 进入话机设置界面

将电脑跟话机连接到同一个网段。在浏览器里面输入话机的IP地址，回车后输入用户名跟密码则可以访问网页设置页面。默认的用户名和密码为：

| 用户名 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin | 管理员用户名和密码 |
| user | user | 普通用户名和密码 |

# 2、 快速配置话机

进入话机网页后，可通过快捷设置来快速配置话机。网页配置路径：基本→快捷设置。

快捷设置按照配置顺序分为以下两个模块：

- 网络信息——LAN口配置；

- 账号信息——SIP设置。

## 2.1、 配置网络信息

有二种网络模式可供选择：

进入基本→快捷方式

1.如果选择DHCP，话机会自动获取IP地址，点击“下一步”后会进入账号信息的快捷设置界面。

2.如果选择Static IP，则需要手动配置IP地址相关信息，点击“下一步”后进入Static IP的快捷设置界面。

配置完IP地址信息后，点击“下一步”会进入账号信息的快捷设置界面，点击“上一步”则会返回网络信息的快捷设置界面。

网络信息也可以在下面的界面中进行配置：

进入网络配置→基础

## 2.2、 配置账号信息

配置的账号信息会自动保存到话机线路中：

点击“完成”将保存网络信息和账号信息，点击“上一步”会跳转至先前的快捷设置界面。

账号信息也可以在下面的界面中进行配置：

## 2.3、 WEB中配置WiFi

话机默认开启Wi-Fi，点击搜索Wi-Fi按钮寻找可用Wi-Fi。

搜到Wi-Fi后，点击可用的Wi-Fi后面的圆圈来选择该热点。

输入选中Wi-Fi的密钥，点击应用按钮，等待话机重启，重启后话机待机界面会出现Wi-Fi图标，       带有则表示连接失败，需要检查Wi-Fi配置；出现图标，则表示连接成功