1、修改部署配置文件：

将A10W的common.cfg改为a000000000010.cfg。

升级只需要有如下命令就可以了。

#!version:1.0.0.1

current_firewarm_md5=3942B80F44F03B8D0533D85110D8734C

auto_provision.server.url = tftp://172.16.0.240/A11-V2.5.9.3ef54.fw

2、将a000000000010.cfg放到tftpd路径下。

3、打开tftpd里dhcp服务器功能

1.setting里开启dhcp功能，话机dhcp部署默认打开，支持option66或者是128~254.

可参考我如下图配置：

注意不要连外网，不然会串网。

IP pool starting address：表示第一台话机获取到DHCP IP地址，我是设置为172.16.0.x网段。

Default router，mask设置为172.16.0.x网段下的子网掩码和路由地址就可以。

Domain name：改地址为你电脑的IP地址，我的电脑IP地址设置为172.16.0.240/255.255.0.0/172.16.0.1.

Additional option：这里填66，和你的电脑IP地址（因为这个是tftp路径）

填好后，看我如下截图：

打开dhcp server，点OK。

4、重新运行tftpd server，将话机断电重开。

注意：你电脑和话机要在同一个交换机下面。

如果交换机网口多，可以同时升级多台A1X系列话机。

升级的过程中比较慢，不要在没升级完成之前断开电源。